- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

- “智慧灾控平台项目”选型公告

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地    点：      张家港市人民中路66号

公告编号：_____ ZJGRCB20211115

日期：2021年11月9日

申   明

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“智慧灾控平台项目”进行选型，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“智慧灾控平台项目”进行选型，欢迎符合要求的意向供应商报名。

1.公告编号：ZJGRCB20211115

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2021年11月9日

5.公告截止（报名截止）时间：2021年11月14日

6.公告人联系方式：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：陈晓钢

电话号码：0512-56968017；邮箱：jzcg@zrcbank.com

（2）项目联系人：张佳婷，手机：13921995940.

# 第二部分 选型需求

- 系统平台建设要求

智慧灾控平台（电气火灾智能监测系统），主要实现对我行各营业网点用电、烟感、水浸等运行情况的采集、处理、报警等功能，通过有线或无线传输方式，实时顺畅反映网点电、气等设施设备运行情况。

1、主要业务指标有：

（1）平台软件支持局域内网(含)、互联网使用，平台架构支持BS/CS两种架构，终端除支持传统PC外还支持移动终端包括手机、平板等，浏览器兼容主流浏览器（google、Chrome、Firefox、IE9、360等）；

（2）平台软件具有实时监测、报警管理，统计分析、运维管理、系统配置（权限管理、配置管理等）等应用模块；

（3）平台软件可满足不同场景的应用需要，实现对用电智能监测主机及传感器等设备的远程管理、数据采集及数据应用。让用户能够直观、方便的查看设备运行情况，通过用电数据了解用电设备情况。

2、主要功能：

（1）实时监测功能。实时查看用电回路的实时采集数据，如电压、电流、线缆温度、剩余电流(漏电)、功率、用电量、频率、三相线电压、三相平衡度等；并能查看设备运行状态，如在线、离线、报警等；

（2）报警功能。一是接收预警、报警信息。平台自动接收所有接入用电回路的电气火灾预警和报警信息，包括：过压、欠压、过流、过载、过温、漏电、电弧(打火)、短路、回路停电、电压不平衡、电流不平衡、离线等。二是报警联动、提醒。平台接收到报警/预警后即会声光报警、与我行大华监控平台视频联动、地图显示出报警点位等，并能通过文字弹窗提示和语音提示，快速定位对应用电消防安全风险，及时精准实现故障处置或检修。三是报警推送。通过短信网关或短信平台将报警信息实时推送给相关人员，准确描述在什么地方、发生什么报警事件等。四是自动判断报警等级，自动标识次要报警、重要报警、严重报警等级。

（3）参数设定功能。一是可以设定各用电回路的电压、电流、温度、剩余电流（漏电）、功率、打火、三相平衡度等相应的预警、报警值，实现预警、报警、强制断电（跳闸）三阶段管理；二是根据需要配置定时开关策略，上下班联动策略；

（4）地图显示功能。在地图中能够清晰展示接入单位、接入设备、在线设备、离线设备、报警设备、报警单位等信息；

（5）查询统计功能。一是对平台登录等操作日志类信息进行查询。二是对报警信息进行统计。三是对设备自检情况进行统计查询。四是对各个用电回路的能耗进行查询，并能导出相关报表；

（6）数据分析功能。软件平台通过对系统采集数据以及运行状态数据的分析，将用户的数据进行采集、分类、统计、对比等，对能耗进行分析，进一步加强用电管理；对各类预警信息、风险信息、异常情况等监测数据分析，按日、周、月、季、半年汇总辖内风险分析报告，并能生成/导出相关报表；管理功能，支持电气设备的添加、编辑、删除功能，同时能够对回路信息进行编辑、删除；

（7）运维管理功能。可对发生过故障报警的回路执行“关注”操作，或系统自动生成“故障记录”，并能快速查看以往发生故障的回路信息，同时能对故障处置、维修等进行跟踪记录，故障及报警处置记录，实现故障、报警、维修的闭环操作。使用用户可随时通过平台提交报修工单，系统会自动将工单分批至相应的维修人员，维修人员根据报修情况可采取远程指导、现场服务等方式完成维修工作并进行标识，并将维修结果推送至用户进行评价，实现设备故障、报修、派单、维修、评价的闭环管理。

第三部分   公告说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”）智慧灾控平台项目而进行的技术选型。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：张家港农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 1.意向人须于2021年11月14日前将“供应商报名表及其附件材料（签字盖章版）（见附件）”等发送至项目公告人邮箱：（jzcg@zrcbank.com）。邮件名称为“智慧灾控平台项目+公司名称”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场项目技术交流与讲解。

- 2.审核、交流通过后，则由公告人向意向人发放邀请通知参与竞标。

### 对意向人的要求

- 意向人须在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有独立承担民事责任能力，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，营业执照经营范围符合要求。

- 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

意向人2019年以来须在“江、浙、沪地区”具有“电气火灾监测（智慧用电）系统类似项目业绩”，至少提供2个“江、浙、沪地区”不同业主单位的案例合同。

- 意向人应具备相应实施资格。

- 意向人不处于被责令停产、停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。公告人将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”或其它渠道查询相关主体信用记录，拒绝被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

### 选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021年11月9日